Kayış ve Kasnaklar

Kayış ve kasnak mekanizmaları hız veya güç aktarma sistemlerinde kullanılan elemanlardır.

Kayış Tanımı ve Çeşitleri

Kasnaktan aldığı bir hareketi başka bir mesafede ve konumda bulunan kasnağa ileten araçlara kayış kasnak sistemi denir.

Kayış malzemeleri aşağıdaki özellikleri karşılayacak kabiliyette olmalıdır.

 Bükülme özelliği ve yüksek bir çekme dayanımı

 Uygun bir ömür ve yorulma dayanımı

 Düşük maliyet

Kayış Kasnak Mekanizmalarının Avantajları

Kayış uçlarındaki gürültü önlenebilirse çalışma sessiz olur

Kayış elastik bir malzemeden yapıldığı için darbeleri sönümler Yapıları basit olduğundan ucuzdurlar Büyük eksen aralıklarında güç ve hareket iletebilirler

Ani yük büyümelerini iletmez bu nedenle emniyet elamanı olarak çalışırlar.

Kayış Kasnak Mekanizmalarının Dezavantajları

Çok yer kaplarlar ve yatak kuvvetleri oldukça büyük olabilir.

Hareket iletiminde kısmi kayma ( % 1 - % 2 ) olduğundan tam ve sabit bir çevrim oranı sağlanamaz. Kayışta zamanla meydana gelen uzama ve aşınma sebebiyle aks aralığını değiştiren düzeneğe veya germe kasnak düzenine gerek vardır.

Kayışın esnekliği sıcaklık ve rutubetle değişir.

Sürtünme katsayısı toz, pislik ve rutubetle değişir.

Kayışların yapım malzemeleri ve biçimleri bakımından çeşitleri şu şekilde sıralanmaktadır.

Malzemelerine Göre Kayışlar

- Biçimlerine Göre kayışlar

Düz (Yassı) Kayışlar

Yapıldığı malzeme ne olursa olsun dik kesiti dikdörtgendir. Genişliği ve kalınlığı ile ifade edilirler. Özellikle mümkün olduğunca genişli fazla ve kalınlığı az olan kayışlar tercih edilerek kasnağa temas eden yüzeyi artırılır. Genişliği fazla ve kalınlığı az olan kayışların kenarları zayıf olduğundan kayışın iki tarafına kayış şerit dikilir.

Trapez (V) Kayışlar

Bu kayışların kasnağa değen yüzeyleri V şeklinde olduğundan endüstride bu kayışlara V kayış denilmektedir. Trapez kayışlar genellikle sonlu boylu olarak yapılırlar.

Dişli Kayışlar

Dişli kayışlar iki amaçla kullanılırlar. Birinci amaç, yüksekliği fazla olan trapez profilli büyük ölçüdeki lastik kayışların esneme yeteneğini artırabilmek içindir. İkinci amacı ise kayışı zincir gibi kullanmaktır.

Bu tür dişli kayışlar zincirlere göre daha hafiftirler ve iç kısımlarında güçlendirici çelik teller olduğundan dayanıklıdırlar.

Yuvarlak Kayışlar

Yuvarlak kayışlar, daire biçimindedir. Güç ve hareket iletimi için kullanılan termoplastik poliüretandan ya da köseleden yuvarlak kesilerek veya şeritlerin bükülmesiyle elde edilen yuvarlak kayışlar pratik kaynak işlemi ile isteğe göre boyutlandırılmaktadır. Yuvarlak kesitli kayışlar, dikiş makinesi, sinema ve kamera teçhizatı, pamuklu ve yünlü üretim makineleri, gıda, baskı ve paketleme makineleri, vantilatör ve benzeri makinelerde ufak güçlerin iletilmesinde kullanılır. 5, 6, 7, 8 ve 10 mm çaplarında yapılır.

Kullanıldığı Yerler

Motorlu araçların bazı güç ve hareket iletimi V ve dişli kayışlarla sağlanmaktadır. Örneğin zaman ayar düzeneğini sağlayan triger kayışları lif dokusu güçlendirilmiş lastikten yapılmıştır. Dişli tip bir triger kayışı ile kam milini hareket ettirmek sessiz bir çalışma sağlar ve düşük ağırlık sayesinde özellikle yüksek motor devirleri için uygundur.

Yine motorda alternatöre, vantilatöre ve su pompasına (devir daim pompası) hareket veren V kayışı vardır.

Alternatör kayışı, krank milinden aldığı hareketi su pompası, alternatör ve kompresör gibi sistemlere ileterek bu sistemlerin çalışmasını sağlar. Krank milinden alınan hareketin diğer sistemlere kayıpsız olarak iletilebilmesi için kayış gerginliğinin iyi olması gerekir. Kayış gerginliğinin kontrolü şu şekilde yapılabilir.

Kasnak Tanımı ve Çeşitleri

Miller arasındaki mesafenin uzun olduğu durumlarda döndüren mildeki güç ve hareketi bir veya birkaç kayış yardımıyla döndürülen mile iletmeye yarayan makine elemanlarına kasnak denir.

Kasnakları şu şekilde sınıflandırmak mümkündür.

Düz Kayış Kasnakları

V Kayış Kasnakları

V kayışlarının en önemli üstünlüğü eğik yüzeyleri sebebiyle daha büyük çevre kuvveti iletebilmeleridir.

Düz kayışlara göre avantajları :

• Yataklara ve mile gelen kuvvet daha küçüktür.(Aynı kuvvet için)

• Eşit ön gerilme kuvveti altında moment iletimi düz kayışların üç katıdır.

• Büyük çevrim oranı uygulanabilir( i ≅ 15 ) “gerekli sarım açısı daha küçük olduğundan”.

• Dezavantajları ise :

• Kesitleri düz kayışa göre daha kalın olduğundan, malzeme içi sürtünmeden , dolayı daha çok ısınırlar. • Yüksek devirlerde oluşan ısının atılabilmesi için tedbir almak gerekir. V kayışlarını Normal - V ve Dar - V kayışları olmak üzere iki sınıfa ayırırız. Dar - V kayışları Normal - V kayışlarının kesitlerinin tümünün zorlanmadığının farkedilmesi üzerine geliştirilmiştir.

Normal V kayışları v = 20 m/sn, Dar V kayışları ise v = 30 m/sn hıza kadar kullanılabilirler. V kayışı mekanizmasının geometrik boyutları düz kayışlı kasnak mekanizması için verilmiş olan bağıntılar kullanılarak hesaplanır. Ancak boyutlar çekme ve basma gerilmelerinin etkisi altında kalmayan tarafsız eksene göre belirlenir. Tarafsız eksen normal - V kayışları ve dar - V kayışları için farklı şekilde ifade edilmektedir. Aynı gergi kuvveti altında düz kayışın yaklaşık 3 misli kadar moment ileten V kayışları günümüzde düz kayışların yerini almıştır. V kayışlarında gerekli sarım açısı daha küçük olduğundan bu kayışlar çok daha büyük çevrim oranlarını gerçekleştirebilirler.

Halat Kayış Kasnakları

Gergi Kasnakları

Kademeli Kasnaklar

Yuvarlak Kasnaklar

Avare Kasnaklar

Kılavuz Kasnaklar

Otomatik ve Ayarlanabilir Kasnaklar

Senkronize Kasnaklar

Kasnak Kullanılan Yerler

Kasnaklar takım tezgâhlarında, dikiş makinelerinde, tarım aletlerinde, benzinli ve dizel motorlarda, tekstil makinelerinde, vinçlerde, kaldırma ve taşıma makinelerinde kullanılmaktadır.

Kayış Kasnak Sisteminde, Çap ve Devir Hesabı

Kayışla işletimde kayış, daima kasnaklar üzerinde kayar. Kayışın kasnaklar üzerinde kaymadığını kabul edersek döndüren kasnağın çemberi üzerindeki A1 noktasının çevresel hızı, döndürülen kasnağın çemberinde alınan A2 noktasının hızına eşittir ve kayış hızı kadardır.